HALF Adder:

| A | B | SUM | CARRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |

Exercise 1: Full Adder

| A | B | CIN | SUM | COUT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

K-map for the Sum output (S):

\ AB 00 01 11 10

Cin \____________

0 |	0  1    1   0

1 |	1  0    0   1

K-map for the Carry output (Cout):

\ AB 00  01  11  10

Cin \__________________

0 |  0  0   1  0

1 |  0  1   0  1

EXERCISE 2: (FULL ADDER)

Truth table above.

EXERCISE 3: (Full Subtractor)

| A | B | Bin | Difference | Bout |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Boolean:

D = A ⊕ B ⊕ Bin

Bout = (A’.Bin) + (A’.B) + (B.Bin)